T 雷达站

RMUC2026 东部赛区 · 赛季深度复盘

比赛日期：2026.05.20 — 2026.05.24
报告生成：2026.06.27

# 目录

3.1.1  战术定位与赛场实战复盘

3.1.2  核心需求与赛场数据闭环

3.1.3  核心方案成败总结与经验沉淀

3.1.4  人力资源与能力缺口复盘

3.1.5  赛场故障与测试盲区复盘

3.1.6  遗留问题与技术传承库

# 3.1.1  战术定位与赛场实战复盘

T 雷达站的核心战术定位是"全场多目标视觉-LiDAR 融合探测 + 裁判系统串口实时上报"。通过 6MP 海康相机（MV-CS060-10UC-PRO）+ Livox Mid-70 激光雷达，实现比赛场地内全部敌方机器人的实时定位与跟踪，将坐标通过裁判系统串口协议（cmd_id=0x0305，≤5Hz，48B/帧）上报至官方小地图，为己方操作手提供全场态势感知。

## 赛季实战总览

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 比赛日期 | 2026.05.20 — 05.24（5天） |
| 自录比赛包 | 59 场 |
| 有效对手专项包 | 3 个（浙大1、浙大2、中国石油大学） |
| 总录包数据量 | ~63 GB |
| 对手数据总量 | ~7.5 GB |
| 最大单场数据 | 13 GB（match_20260521_211546） |
| 代码规模 | ~22,800 行（46 C++ + 18 Python） |
| 赛季构建次数 | 84 次 |

## 比赛日节奏与强度

| 日期 | 场次 | 数据量 | 特点分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.20 | 12 场 | ~8.3 GB | 首日磨合，单场偏小（多数<1GB），凌晨仍有密集构建 |
| 5.21 | 28 场 | ~29.5 GB | ★ 高强度对战日，14:00-21:00 连续作战，2场10GB+大包 |
| 5.22 | 6 场 | ~8.2 GB | 下午-晚间集中对战，单场大（1.3-3.9 GB） |
| 5.23 | 5 场 | ~8.0 GB | 下午核心战，赛后集中修改融合算法 |
| 5.24 | 8 场 | ~5.7 GB | 收官日，上午密集小场 + 最后两场2.6-2.7 GB |

## 异常包分析（空包/极小包）

在 59 场录包中，存在 8 场异常小包（≤68KB），表明启动后立即崩溃或被手动终止：

| 包名 | 大小 | 时间段 | 推测原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| match_20260520_022741 | 24 KB | 5.20 凌晨 | 启动后即崩溃/手动终止 |
| match_20260521_093105 | 4 KB | 5.21 早上 | 测试启动-立即停止 |
| match_20260521_161152~163500 | 16-24 KB ×6 | 5.21 16:00-16:35 | ★ 连续6次启动失败，35分钟内反复尝试 |
| match_20260521_201349 | 68 KB | 5.21 晚间 | 短暂运行后停止 |

★ 关键发现：5月21日 16:00-16:35 连续 6 场空包，说明该时段出现了系统性启动故障（可能是串口/LiDAR/相机之一未就绪），且当时未建立有效的"启动自检→阻止空包录制"机制。

# 3.1.2  核心需求与赛场数据闭环

## 数据闭环链路

系统完整数据流如下：

| 环节 | 传感器/模块 | 输出 | 下游消费者 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 图像采集 | 海康 MV-CS060 6MP @60FPS | /image_raw (零拷贝) | Detect (YOLO) |
| ② 目标检测 | YOLO TensorRT 推理 | /detect_result (装甲板+3D框) | Resolve |
| ③ 坐标解算 | Resolve (PnP+HeightGrid) | /resolve_result (世界坐标) | radar_serial_node |
| ④ 点云采集 | Livox Mid-70 @10Hz | /livox/lidar | DynamicCloud |
| ⑤ 动态提取 | DynamicCloud | /livox/lidar_cluster (候选点) | Cluster |
| ⑥ 聚类 | Cluster (欧式聚类) | /livox/lidar_cluster (目标簇) | KalmanFilter |
| ⑦ 多目标跟踪 | KalmanFilter (5槽位) | /kalman_detect (跟踪坐标) | radar_serial_node |
| ⑧ 定位 | Localization (CUDA ICP) | /tf (rm_frame→livox_frame) | 全链路 |
| ⑨ 串口上报 | radar_serial_node | 0x0305 协议 ≤5Hz | 裁判系统小地图 |
| ⑩ 录包 | BagRecorder | .mcap 文件 | 赛后 Foxglove 回放 |

## 各子系统需求-实现对照

| 子系统 | 需求 | 实现方式 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉检测 | ≥30FPS 实时检测全部敌方机器人 | YOLO + TensorRT，detect_max_process_fps=30 | ✅ 达标 |
| 多目标跟踪 | 5类目标同时跟踪 | KalmanFilter 5槽位，含出生/死亡管理 | ✅ 达标 |
| 串口上报 | ≤5Hz 上报坐标，CRC 校验 | 0x0305 协议，CRC8/CRC16 | ✅ 达标 |
| LiDAR 定位 | 全场点云配准→自身定位 | CUDA ICP + PCD 地图匹配 | ✅ 达标 |
| 自动录包 | 每场自动录制，赛后回放 | BagRecorder + loop_playback | ✅ 达标 |
| 标定 | 快速外参标定 | 5点 PnP，~2分钟 | ⚠️ 依赖人工点选 |
| 夜间/室内 | 暗光环境正常检测 | camera_driver_night.yaml 手动切换 | ⚠️ 需手动切换 |

## LiDAR-相机融合精度（核心 KPI）

以下是基于对手专项包，使用 analyze_lidar_camera_overlap.py 工具在 120ms 时间窗口、0.5m/0.8m/1.0m 三个阈值下的融合精度分析：

| 对手 | 总视觉点数 | LiDAR匹配率 | ≤0.5m重叠率 | ≤1.0m重叠率 | 中位误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙大1（红） | 3,903 | 88.3% | 13.5% | 20.5% | 2.69m |
| 浙大2（红） | 9,250 | 89.7% | 29.5% | 41.5% | 1.14m |
| 中国石油大学（红） | 77 | 53.2% | 27.3% | 28.6% | 0.32m |

★ 关键发现：浙大2 的融合精度显著优于浙大1（≤1.0m 重叠率 41.5% vs 20.5%，中位误差 1.14m vs 2.69m），说明标定质量/场地条件/对手机器人尺寸对融合精度影响巨大。中国石油大学仅 77 个检测点且匹配率仅 53.2%，暴露了系统在"低检测密度"场景下的脆弱性。

## 各兵种融合精度差异（以浙大2数据为例）

| 兵种 | 视觉点数 | ≤0.5m重叠率 | ≤1.0m重叠率 | 中位误差 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hero | 1,423 | 45.1% | 54.6% | 0.46m | 🟢 最佳，体型大、点云丰富 |
| Infantry 3 | 1,511 | 33.5% | 46.2% | 1.03m | 🟡 中等 |
| Infantry 4 | 1,133 | 29.4% | 40.2% | 1.34m | 🟡 中等偏下 |
| Engineer | 530 | 22.1% | 36.4% | 1.25m | 🔴 最差，体型小、运动特殊 |
| Sentry | 696 | 22.7% | 36.8% | 1.55m | 🔴 差，静止但遮挡多 |

Engineer 和 Sentry 的融合精度仅为 Hero 的 2/3，因为这两种机器人体积小、点云稀疏。如果串口上报对所有兵种的坐标精度要求相同，则对 Engineer/Sentry 的上报存在系统性偏差。

# 3.1.3  核心方案成败总结与经验沉淀

## ✅ 成功方案

| 方案 | 技术细节 | 效果 | 可复用经验 |
| --- | --- | --- | --- |
| ComposableNode 零拷贝容器 | camera/detector/resolve 打包为 component_ container_mt 单进程 | 消除图像 intra-process DDS 序列化开销 | 实时视觉链路首选 ROS2 Component 架构 |
| 双容器隔离 | camera_detector_container ∥ localization/cluster/ kalman (LiDAR) | 两链路互不阻塞， GPU/CPU 资源隔离 | 异构传感器 应分容器部署 |
| TensorRT 预编译引擎 | .onnx → .engine 离线转换，启动加载 | 免去首次推理的 TRT build 耗时 （可长达数分钟） | 赛前必须完成 所有模型 TRT 编译 |
| /resolve_result fallback | KalmanFilter 丢失时 用纯视觉PnP坐标补位 | 极大提升 目标连续性 | "保底链路"是 比赛系统的刚需 |
| 自动录包 + 回放隔离 | bag_out_matrix_*.yaml 独立外参，bag.launch.py 完整回放链路 | 赛后复盘 不影响比赛配置 | 回放与实时 必须完全隔离配置 |
| 一键启动 | match.launch.py 根据 team 自动选择红/蓝 标定文件 | 减少人为 配置失误 | 把"人工判断" 写成代码逻辑 |
| Foxglove 离线回放 | bag.launch.py + foxglove_bridge port:=8765 | 3D 可视化排查 检测/跟踪问题 | 比赛实时不开， 事后复盘必备 |

## ❌ 不足/失败方案

| 方案 | 问题描述 | 根因分析 | 改进方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手动 PnP 标定 | 每场搬动后需人工 点5个点，耗时~2分钟 | 无自动特征匹配 或固定标记点 | 引入 ArUco 码或 固定标定杆，一键标定 |
| USB-TTL 热熔胶固定 | 5.21 疑似因接头松动 导致连续6场空包 | 杜邦线+热熔胶 不是可靠方案 | 换焊接+JST接插件， 增加串口心跳检测 |
| 单 LiDAR 无冗余 | Mid-70 视场角有限 （圆形~70°），盲区大 | 成本/重量限制 | 评估 Mid-360（360°FOV） 或双 Mid-70 |
| HeightGrid 离线固定 | 地形网格赛前生成 一次，不可在线更新 | 赛场地面可能不平 | 增加在线地形估计 （RANSAC 平面拟合） |
| 相机曝光 手动切换 | day/night 模式 需人工改 yaml | 无环境光传感器 | 增加自动曝光 ROI 或光敏电阻 |
| 无启动 健康检查 | 空包录制未阻止 | 启动后未验证 全部传感器就绪 | 5s 全传感器心跳检测 失败则阻止录包+告警 |

## 构建日志揭示的研发节奏

| 日期 | 构建次数 | 峰值事件数 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.19 | 1 次 | — | 赛前最终构建基线 |
| 5.20 | 21 次 | 1,367 (17:51) | 🔴 比赛首日仍在高频修改，凌晨2:00-3:45有10次构建 |
| 5.21 | 33 次 | 558 (14:52) | 🔴 边打边改，下午场间隙密集构建 |
| 5.22 | 23 次 | 1,359 (14:27) | 赛后调优，下午两轮重量级构建 |
| 5.23 | 4 次 | 1,333 (21:17) | 赛后集中修改融合算法（kalman_filter） |

★ 关键教训：比赛首日（5.20）凌晨 2:00-3:45 仍有 10 次构建，首日下午-晚间又有 11 次构建。大量关键修改被推迟到了赛场上甚至比赛进行中——"赛前测试不充分，赛场上改代码"是高危模式，应引入"赛前 N 天代码冻结"机制。

# 3.1.4  人力资源与能力缺口复盘

## 团队能力矩阵

| 能力域 | 自评 | 证据 | 缺口影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| C++/ROS2 系统开发 | 🟢 强 | 46个C++文件，~22K行， Component/Launch/零拷贝 均正确使用 | — |
| Python 工具链 | 🟢 较强 | 18个Python文件， 覆盖标定/超分/ 重叠分析/地图构建 | — |
| AI 模型训练 | 🔴 缺失 | model/目录仅有ONNX/TRT 推理文件，无训练脚本 和数据集 | 无法用赛场数据 fine-tune， 对新外观机器人泛化差 |
| CUDA/GPU 优化 | 🟡 偏弱 | 仅 localization 有 CUDA ICP， detect 用 TRT 但无 自定义 CUDA kernel | 检测链路 GPU 利用率 优化空间大 |
| 硬件/电气 工程 | 🔴 缺失 | 无原理图/PCB设计文件， 全部依赖成品模块 | USB-TTL 可靠性、 LiDAR 供电等问题反复出现 |
| 自动化测试 | 🔴 缺失 | 无 CI/CD、单元测试、 集成测试框架 | 赛前 preflight 全靠 人肉 checklist |
| 远程运维 /监控 | 🔴 缺失 | 无远程日志上报、 无健康监控面板 | 赛场故障只能 现场排查 |

## 核心人力缺口排序（按赛场影响）

| 优先级 | 缺口 | 赛场影响 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | AI 模型训练 | 无法针对对手机器人外观做 domain adaptation | 下赛季招募 ML 方向队员或与 AI 实验室合作 |
| P0 | 硬件工程 | 串口/供电可靠性的根因在物理层，软件无法根治 | 招募硬件/电子方向队员，至少做到接插件规范化 |
| P1 | 自动化测试 | preflight_check.md 只是 checklist，无自动化验证 | 建立基于 rosbag 的回归测试框架 |
| P1 | 远程监控 | 无法在候场区/观众席监控雷达状态 | 开发轻量 Web 仪表盘 |

# 3.1.5  赛场故障与测试盲区复盘

## 已知故障模式及发生情况

| 故障 | 根因 | 5.20-5.24 发生推测 | 当前检测方式 | 自动化程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相机打不开 | USB 3.0 接触/供电 | 高频（≥3次） | 自动重试 + lsusb | 🟢 半自动 |
| 裁判串口无点位 | USB-TTL 松动 | 中频 (5.21 6连空包) | ls /dev/gimbal | 🟡 仅存在性检查 |
| LiDAR 无数据 | 网线/供电 | 中频 | ping 192.168.1.1 | 🟡 仅连通性检查 |
| 3D 框歪斜 | 搬动后外参失效 | 每场搬动后必现 | 肉眼判断 | 🔴 无自动检测 |
| 坐标全反 | team 红蓝设反 | 低频 | warn_if_same_side | 🟡 启动时检查 |
| 进程残留 | 异常退出 | 低频 | 无 | 🔴 需手动 pkill |

## 测试盲区识别

| 盲区 | 风险等级 | 触发场景 | 建议检测方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境光突变 | 🔴 高 | 室内灯光切换/窗帘开合/阳光直射 | 图像平均亮度监控→自动切换曝光 |
| 多 LiDAR 互干扰 | 🟡 中 | 多支队伍雷达同时工作 | 赛前多机联合测试（需协调） |
| 长时运行内存泄漏 | 🟡 中 | 连续 BO5（~1小时持续运行） | 内存 RSS 监控+超阈值自动重启 |
| 串口 CRC 错误累积 | 🟡 中 | 电磁干扰/线缆老化 | CRC 错误率统计+超阈值告警 |
| GPU 降频/过热 | 🟡 中 | 高温环境长时间推理 | nvidia-smi 温度/频率监控 |
| 磁盘写满 | 🟢 低 | 大量录包未清理 | 磁盘剩余空间监控 |
| 裁判系统协议变更 | 🟡 中 | 官方固件升级 | 协议版本号校验 |

★ 核心问题：5月20日全天 21 次构建，其中凌晨 2:00-3:45 有 10 次。这些凌晨构建说明：① 赛前最后一天仍在改核心代码；② 没有"代码冻结"机制；③ 凌晨修改未经充分测试就用于当天比赛。这是整个赛季最大的流程风险。

# 3.1.6  遗留问题与技术传承库

## 遗留问题清单（按优先级排序）

| 编号 | 问题 | 严重度 | 当前状态 | 建议方案 | 预估工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L-01 | 手动标定流程 | 🔴 高 | 每次搬动耗2分钟 +人为误差 | 场地固定标记点 +ArUco自动标定 | 2 周 |
| L-02 | USB-TTL 可靠性 | 🔴 高 | 热熔胶+杜邦线 5.21出现连续故障 | 换焊接+JST接插件 增加串口心跳检测 | 3 天 |
| L-03 | 无启动健康检查 | 🔴 高 | 空包照录不误 | launch后全传感器 心跳检测，失败则 阻止录包+语音告警 | 2 天 |
| L-04 | Engineer/Sentry 融合精度低 | 🟡 中 | ≤1m重叠仅36-37% | 优化小目标聚类参数 增加点云累积帧数 | 1 周 |
| L-05 | AI模型无法自训练 | 🟡 中 | 仅有推理文件 | 建立训练pipeline +对手数据集标注 | 3 周 |
| L-06 | 无自动化测试 | 🟡 中 | 仅preflight_check.md | 基于rosbag的 回归测试框架 | 2 周 |
| L-07 | 远程监控缺失 | 🟡 中 | 必须现场看屏幕 | 轻量Web仪表盘 (CPU/GPU/检测数 /串口状态) | 1 周 |
| L-08 | 单LiDAR无冗余 | 🟢 低 | Mid-70单点故障 | 评估Mid-360替代 | 调研 |
| L-09 | HeightGrid 离线固定 | 🟢 低 | 赛场地面变化 无法适应 | 在线RANSAC 平面拟合 | 3 天 |
| L-10 | 相机曝光手动切换 | 🟢 低 | 需人工改yaml | 图像亮度反馈 自动切换 | 1 天 |

## 技术传承库（新人接手必读）

| 文档 | 路径 | 内容 | 完整度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动手册 | README.md | 比赛启动命令+故障排查 | ✅ 完整 |
| 详细说明 | README_DETAIL.md | 接线/标定/比赛日流程/回放 | ✅ 完整 |
| 赛前测试 | docs/preflight_check.md | 系统链路测试checklist | ✅ 完整 |
| 雷达配置 | config/radar_runtime.yaml | 全部可调参数+注释 | ✅ 完整 |
| 融合精度报告 | reports/*.txt | 各对手LiDAR-相机重叠率 | ✅ 有数据 |
| 构建历史 | log/build_*/ | 84次完整构建日志 | ✅ 完整 |
| 比赛录包 | bags/match_*/ | 59场原始数据 | ✅ 完整 |
| 架构设计文档 | — | 系统架构/API文档 | 🔴 缺失 |
| 模型训练指南 | — | 训练pipeline/数据集说明 | 🔴 缺失 |
| 硬件接线图 | — | 接线图/供电拓扑 | 🔴 缺失 |

## 对 2027 赛季的核心建议

1. 代码冻结日：赛前至少 3 天锁定核心链路代码，仅允许修复 P0 级 bug，所有修改必须通过自动化回归测试。

2. 自动化赛前检查：将 preflight_check.md 变成自动化脚本，每个检查项返回 PASS/FAIL，任意 FAIL 则阻止比赛启动。

3. 串口冗余设计：硬件层面根治 USB-TTL 可靠性问题——换用工业级接插件、增加串口心跳包检测、引入自动重连。

4. 建立对手模型库：用 2026 赛季采集的 3 个对手（浙大1、浙大2、中国石油大学）数据标注并训练专属检测模型，提升对已知对手的检测精度。

5. 补充架构文档：编写系统架构设计文档和 API 文档，让新人能在一周内理解全链路，而非靠逆向阅读 ~22K 行代码。

6. 引入 CI/CD：基于 GitHub Actions 或本地 Jenkins，每次提交自动编译+运行 rosbag 回归测试，杜绝"赛前改崩了不知道"。